建设项目环境影响报告表

项  目   名   称：封丘县大华木材购销部年产10000立方米木材加工项目

建设单位（盖章）：封丘县大华木材购销部

编制日期：2019年12月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 封丘县大华木材购销部年产10000立方米木材加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 封丘县大华木材购销部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 高华武410727197605262035 |  |  |  | 联系人 |  | 高华武 |  |  |
| 通讯地址 | 河南省新乡市封丘县陈固镇东守宫村166号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15036647618 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 453300 |  |
| 建设地点 | 新乡市封丘县陈固镇东守宫村村北 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 2019-410727-20-03-054593 |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2012木片加工 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2000 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保投资(万元) |  | 4 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 8.0 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2019年11月 |  |  |  |  |  |
| 1、项目由来 封丘县大华木材购销部位于河南省新乡市封丘县陈固镇东守宫村166号，拟投资建设封丘县大华木材购销部年产10000立方米木材加工项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本工程须进行环境影响评价。同时依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号）的规定，本项目属于“九、木材加工和木、竹、藤、棕、操制品业24锯材、木片加工、木制品制造”，项目生产过程无电镀和喷漆工艺，属于“其他”类别，应编制报告表，具体内容见下表。 表1 建设项目环境影响评价分类管理名录本项目相关内容 环评类别项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目. 九、木材加工和木、竹、藤、棕、操制品业. 24锯材、木片加工、木制品制造; 有喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的; 其他; /; 其他，应编制报告表. 受封丘县大华木材购销部委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。通过现场勘察调查和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了本项目的环境影响评价报告表，供建设单位上报环保部门审批。 2、地理位置及周边环境 本项目厂址位于新乡市封丘县陈固镇东守宫村村北，项目地理位置见附图1。 经现场勘查，本项目东侧为农田；南侧60m为东守宫村，西侧为农田；北侧为厂房。项目周边环境情况见附图2，项目现场照片见附图4。 3、政策及规划的符合性 （1）产业政策符合性 拟建项目主要进行木片加工，项目行业类别为C2012木片加工，经查阅《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013年修订），本项目不属于其中限制、淘汰类项目，属于允许类，因此本项目符合国家现行的有关产业政策的要求。拟建项目已进行备案，备案文号为2019-410727-20-03-054593（附件2）。 （2）选址合理性分析 拟建项目位于新乡市封丘县陈固镇东守宫村村北，根据封丘县陈固镇人民政府出具的文件（附件5），项目符合陈固镇村镇规划要求，同意该项目实施建设。根据陈固镇国土资源所出具的证明（附件6），该地块在全国国土调查中为工业用地。 拟建项目所在地水、电等基础设施齐全，交通方便，具备基本的建设条件，能够满足项目生产需要。 因此，项目选址合理可行。 4、主要建设内容 本项目主要建设内容及与现有项目的依托关系详见下表。 表2 本项目主要建设内容一览表 - 类型; - 主要建设内容; - 备注. - 主体工程; - 生产车间：一层钢架结构，600m2; - 本次新建. - 辅助工程; - 仓库：一层钢架结构，300m2; - 利用现有. - 办公用房：一层钢架结构，100m2; - 利用现有. - 公用工程; - 供水; - 村镇自来水供水; - /. - 供电; - 村镇供电所供电; - /. - 环保工程; - 废水; - 生活污水经化粪池处理后定期清理肥田; - /. - 废气; - 生产车间密闭; - /. - 噪声; - 厂房隔声+基础减震; - /. - 固废; - 生活垃圾垃圾收集，收集后交环卫部门处理; - /. - 设置一般固废暂存处，边角料收集后外售; - /. - 机械润滑油等危险废物暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置. 5、产品方案 项目具体产品方案见下表。 表3 本项目主要产品类型及规模一览表 序号; 产品; 产量; 备注. 1; 木材; 10000立方米; 堆叠成块状出售. 6、生产设备 主要生产设备详见下表。 表4 项目设备一览表 序号; 名称; 型号/规格; 单位; 数量. 1; 找圆机; /; 台; 1. 2; 旋切机; /; 台; 2. 3; 中料机; /; 台; 1. 4; 锯木机; /; 台; 1. 5; 输送机; /; 套; 5. 6; 净片自动化生产机; /; 套; 1. 7; 抓木机; /; 台; 1. 8; 叉车; /; 台; 1. 9; 自动轧皮机; /; 台; 1. 7、原辅材料、能（资）源消耗量用量 工程原辅材料、能（资）源用量见下表。 表5 原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 原、辅料名称; 消耗量; 形态/规格; 备注. 原辅 材料; 杨木; 1万立方/a; 固态; 总重约2000吨. 能源; 电; 8000·KWh/a; /; 来自村镇电网. 水; 120t/a; /; 来自村镇自来水管网. 8、工作人员及工作时间 项目员工10人，每天一班8小时生产，年生产天数为300天。 9、公用工程 （1）供水 项目用水主要为员工生活用水，来自村镇供水管网，能够满足项目需求。 （2）排水 项目无生产废水产生，主要的废水为生活污水。项目劳动定员10人，不在厂区食宿，参照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），生活用水量定额按40L/人·d，年工作300天，则项目生活用水总量为0.4m3/d（120m3/a），污水产生系数按0.8计，生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。生活废水经化粪池处理后定期清理用于农田施肥。 项目水平衡图如下。 图1：项目水平衡图 单位m3/d （3）供电 电力供应来自村镇电网，电力供应充足，供电保证率较高。项目生产和生活用电能够得到很好的保证。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建工程，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、行政区划 封丘县处于黄河下游，河南省东北部，新乡市东部。南临黄河，与河南省开封市隔河相望，东临长垣，西靠延津县，北接安阳市滑县。地处东经114°14′—114°46′，北纬34°53′—35°14′之间，全境南北最大距离38.2km，东西最宽距离48.7km，总面积1220.5km2，大体呈三角形。县城西北距新乡市60km，西南距省会郑州100km。 本项目位于新乡市封丘县陈固镇东守宫村村北，具体地理位置见附图1。 2、地形地貌 封丘系黄河流域冲积平原的一部分。地处黄河故道，地貌复杂，沙岗平原洼地兼有，黄河大堤以南滩地较高，其余地势低洼，地势由西南向东北倾斜，海拔65-72.5米。面积1220.5平方公里，耕地面积92.6万亩。 地质构造古老而复杂，长期以来地壳的不断运动和变化形成了境内地下矿藏资源，二十世纪六十年代以来根据地质勘测，封丘县北和东部大部分地下是中原油田，一部分石油储量比较丰富。 本项目所在地地势平坦，属平原地形。 3、气候气象 封丘属暖温带大陆性季风型气候区，日照、气温、降水、风有着明显的季节性变化，主要气候特征是：春季干旱，风多雨少，气温回升快；夏季炎热雨集中，气温高；秋季凉爽，气温日差大；冬季寒冷少雨雪。 根据封丘县气象站资料统计，封丘县全年气象参数见下表。 表6 所在区域主要气候值 序号; 项目; 参数. 1; 年平均气温; 14℃. 2; 极端最高气温; 42.1℃. 3; 极端最低气温; -18.3℃. 4; 年平均降水量; 644.4mm. 5; 年最高降水量; 1020.8mm. 6; 年最低降水量; 250.8mm. 7; 年平均日照时间; 2425.5h. 8; 历年最大风速; 23m/s. 9; 年平均风速; 2.3m/s. 10; 年平均蒸发量; 1594.5mm. 11; 年平均气压; 1009.5hPa. 12; 年主导风向; S. 4、水文特征 封丘县属黄河流域天然文岩渠水系，封丘县主要河渠除黄河外，还有天然渠、文岩渠，两渠水资源每年平均1.13亿立方米。 黄河：中国的第二大河，黄河从县南和县东流过境内，流长56公里，最枯水位与堤背地面高低达3米左右，引黄灌溉非常便利。 天然文岩渠：境内天然渠由原阳县入境流经县境南部，文岩渠由延津县入境流经县境北部，天然渠文岩渠出县境于长垣县汇合称天然文岩渠东流至濮阳县境内注入黄河。 距离厂址所在地最近的地表水体为天然渠，位于项目厂界北侧约520km处。本项目无生产废水排放；本项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏运于肥田。 封丘县地下水埋藏较浅，主要以降水入渗、黄河侧渗补充，现埋深一般为4~5米。潜水以蒸发为主要排泄方式，水质优良，矿化度小于1克/升，单位涌水量为10-20d/t·s。区域地下水流向为从南向北。 5、土壤 封丘县地处黄河流域冲积平原。境内主要有潮土河风沙两大土系，黄潮土、盐碱化潮土和冲积性风沙土三个亚类。沙土、两合土、淤土、盐硷土、风沙土和灌溉土六个土壤。项目所在区域内土壤类属沙土和淤土之间，土壤疏松适中，保肥性能好，团粒结构较好，耐旱耐涝。 6、动植物 封丘县植被情况主要为人工栽培植被为主，缺乏天然植被，常见人工植被有泡桐、杨树、旱柳等以及常规的农作物小麦、大豆、玉米和棉花等。 7、项目与“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知”新环（2015）342号（以下简称《通知》）的相符性 本项目与“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知”（新环【2015】342号）（以下简称《通知》）文件相符性分析见下表。 表7 项目与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市封丘县陈固镇东守宫村村北; 不属于. 工业准入优先区：封丘县产业集聚区; 不属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市百泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市 集中水源地保护区; 封丘县水厂厂区地下水井群(共2眼井)，一级保护区：水厂厂区及外围东、北30米的区域。二级保护区：一级保护区外围500米、南至世纪大道、东至封黄路、西至工业路的区域。; 项目不在饮用水源保护区范围内; 不在水源地保护区内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址位于新乡市封丘县陈固镇东守宫村村北; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）; 本项目为铝材生产加工项目; 不属于不予审批类别. 项目位于新乡市封丘县陈固镇东守宫村村北，属于限制开发区中农产品主产区，属于大气污染重点防治单元。 （三）农产品主产区 功能区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） 功能区目标：要以保障农产品供给安全为目标，严格控制工业开发活动，支持因地制宜发展农产品加工业，防止不合理工业开发对农业生产环境的不良影响。 环境准入政策 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影晌报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。 3严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。 4严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目 大气污染重点防治单元：在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 根据上表可知，本项目为年产10000立方米木材加工项目，不属于农产品主产区和大气污染重点防治单元不予审批的建设项目。 综上所述，项目符合《通知》的要求。 8、项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）的相符性分析 表8项目与新乡市环境污染防治攻坚战实施方案（2018-2020）的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 坚决打赢蓝天保卫战第9条：严格环境准入门槛。 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目年产10000立方米木材加工项目，不属于以上禁止新建项目。; 符合要求. 9、与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 24.强化工地扬尘污染防治 严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设、施工、监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单”、禁止其参与建设市场招投标、暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。（市住建局、交通运输局、公路局、水利局、商务局分工负责） 项目施工期工程量很小，施工过程中应严格按照《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》要求，做到“六个百分之百”和“两个禁止”。 10、与集中式饮用水源保护区划相符性 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），封丘县县级集中式饮水用水源保护区划如下： （1）封丘县水厂厂区地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东、北30米的区域； 二级保护区范围：级保护区外围500米、南至世纪大道、东至封黄路、西至工业路的区域。 （2）封丘县边庄地下水井群（共8眼井） 一级保护区范围：井群外包线内及外围50米、北至南干道所包含的区域； 二级保护区范围：一级保护区外围500米、北至南干道，西、南至封曹路的区域。 （3）封丘县南范庄地下水井群（共7眼井） 一级保护区范围：井群外包线内及外围50米、东至文化路所包含的区域； 二级保护区范围：一级保护区外围500米、东至文化路、西至十支渠、北至封曹路的区域。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），封丘县乡镇集中式饮水用水源保护区划如下： （1）封丘县冯村乡蔡村水站地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西35米、南45米、北40米的区域。 （2）封丘县赵岗镇前盘丘水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西20米、南30米、北20米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域。 （3）封丘县黄陵镇黄陵村水站地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （4）封丘县尹岗乡李堂村水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东45米、西45米、南45米的区域。 （5）封丘县李庄乡李庄村水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东15米、西40米、南10米、北30米的区域（1号取水井），2号取水井外围50米的区域。 （6）封丘县曹岗乡曹岗村水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西50米、南20米、北50米的区域。 （7）封丘县陈桥镇陈桥村水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西48米、南35米、北44米的区域。 （8）封丘县鲁岗乡鲁岗村水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围45米的区域。 （9）封丘县潘店镇潘店村水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 （10）封丘县黄德镇叶寨村水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东45米、西15米、南30米、北45米的区域。 （11）封丘县陈固乡陈固村水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围100米的区域。 （12）封丘县应举镇应举村水厂地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东45米、西10米、南45米、北40米的区域。 （13）封丘县荆隆宫乡北孙庄村水厂地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围40米的区域级保护区范围：一级保护区外围500米的区域。 （14）封丘县荆乡回族乡前荆乡村水站地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东45米、西35米、南40米、北30米的区域。 （15）封丘县留光镇留光村水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 距离本项目最近的饮用水源保护区为封丘县陈固乡陈固村水厂地下水井，一级保护区范围为取水井外围100米的区域。本项目位于封丘县陈固乡陈固村水厂地下水井保护区外东北2.7km处，不在该饮用水源地保护区范围内。 11、河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区位于河南省新乡市东部封丘县和长垣县境内，地理坐标为东经114°13'53"~114°52'30"，北纬34°53'13"~35°06'21"。区划面积约14280hm2。西起封丘、原阳两县交界处，穿越封丘县的荆隆宫乡、陈桥镇、曹岗乡、李庄乡、尹岗乡，止于封丘长垣交界处，共涉及到5个乡镇65个行政村。 1、调整前功能分区情况 （一）核心区 两块核心区分位于保护区南片区的中部和东部。 中部核心区位于丁庄——樊庄——杨寨——陈桥镇以南约2~3km、黄河中流线以北。地理坐标：X20260.5~X20272.0，Y3867.3~3869.9。核心区西侧与北侧是缓冲区，南侧以封丘县——开封市边界为界，东侧与新划出的实验区直接相邻。 东部核心区位于尹岗乡的碾庄——禅房——店集以东约1km，地理坐标X20290.0~X20296.0，Y3864.3~3877.2。核心区西侧为缓冲区，北、东、南三个方向均以封丘县界为界。 （二）缓冲区 两块缓冲区分别位于西部和中部。 西部缓冲区位于顺河街——荆隆宫——杨寨以南黄河大堤内。地理坐标X20246.8~X20272.0，Y3869.2~3877.4。缓冲区西侧为县界、南侧分别是核心区和县界，北侧为黄河大堤和实验区，东侧为实验区。 东部缓冲区位于尹岗乡的清河集——姚庄——贯台集以南、碾庄——禅房——店集以东的黄河大堤内，地理坐标：X20290.0~X20296.0，Y3864.3~3877.2。缓冲区西侧为实验区、南侧是县界，北侧为黄河大堤，东侧为核心区。 （三）实验区 实验区位于中北部，陈桥镇——马坊——张寨一线黄河大堤外侧，包括姚务至西柳园之间的青龙湖一带和新建黄河大堤大桥中心线西侧500m至黄河开封大桥东侧500m范围内。地理坐标：X20270.0~X20281.0，Y3867.6~3873.5。实验区的北界为保护区边界，南界大多与缓冲区接界，仅在新建黄河大桥西侧约2.5km左右与核心区相接。 2、南片区功能分区调整情况 核心区范围、面积不变，将保护区最西端与原阳县交界的1800hm2缓冲区及封丘县荆隆宫乡李七寨村正南沿国防备战浮桥两侧约300~500m距离内的200hm2缓冲区调整为实验区，调整总面积2000hm2。 把新增加的长垣县8500hm2中与封丘核心区相连的3246hm2划成核心区；与封丘缓冲区相连的1972hm2划成缓冲区；其余3282hm2划成实验区。 调整后自然保护区总面积为22780hm2，其中核心区总面积为7973hm2，占保护区总面积的35%（其中，东核心区6233hm2，西核心区1740hm2）；东缓冲区面积为7290hm2，占保护区总面积的32%；实验区面积为7517hm2，占保护区总面积的33%。符合国家关于自然保护区各功能区划分原则。 本项目位于新乡市封丘县陈固镇东守宫村村北，距离自然保护区北边界约为22.7km，不在自然保护区范围内且距离较远，本项目对自然保护区影响较小。

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表9 区域环境空气质量一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105μg/m3; 70μg/m3; 150.0; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61μg/m3; 35μg/m3; 174.3; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19μg/m3; 60μg/m3; 31.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49μg/m3; 40μg/m3; 122.5; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 57.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202μg/m3; 160μg/m3; 126.3; 超标. 根据上表统计数据，项目区域环境空气质量中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市PM10平均浓度105微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.7%，比全省平均值（103微克/立方米）高2微克/立方米；PM2.5平均浓度61微克/立方米，同比下降2微克/立方米，降幅3.2%，与全省平均值（61微克/立方米）持平;气SO2平均浓度19微克/立方米，同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2平均浓度49微克/立方米，同比下降1微克/立方米，降幅2.0%；O3第90百分位浓度为202微克/立方米，同比下降7微克/立方米，降幅3.3%，CO第95百分位浓度2.30毫克/立方米，同比下降0.66毫克/立方米，降幅22.3%。 2018年，新乡市环境空气优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%；同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 距项目最近的地表水体为厂界北侧1.0km的文岩渠，为IV类水体，水环境质量应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域水质标准。 本评价引用新乡市生态环境局发布的2019年5月份地表水责任目标断面水质月报对文岩渠封丘王堤断面监测结果进行分析，监测结果具体见下表。 表10 地表水断面水质监测结果 （单位：mg/L） 类别; 监测指标. COD; 氨氮; 总磷. 水质监测值; 13.0; 0.04; 0.04. IV类标准值; 30; 1.5; 0.3. 达标性; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，在2019年5月份的常规监测中，文岩渠各项水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，整体水质良好。 3、声环境质量现状 为了解本项目周边声环境质量现状，本评价于2019年10月13日对项目厂界及东守宫村声环境现状进行测量。具体噪声结果见下表： 表11 项目厂界声环境测量结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测结果. 昼间; 夜间. 1; 东厂界外1m; 55.7; 42.1. 2; 南厂界外1m; 54.6; 41.9. 3; 西厂界外1m; 55.4; 41.8. 4; 北厂界外1m; 55.2; 42.0. 5; 东守宫村; 53.6; 42.1. 由上表可以看出，项目东、西、北厂界及东守宫村环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求。 4、生态环境质量现状 项目位于封丘县陈固镇东守宫村村北，周围主要为农业生态系统，其评价范围内未发现自然保护区或风景名胜区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于封丘县陈固镇东守宫村村北，项目周边500m评价范围内没有依法设立的自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地。同时，项目不在饮用水水源保护区范围内。主要环境保护目标如下。 表12 主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 与厂址的相对位置; 保护级别. 名称; 方位; 距离（m）. 大气环境; 东守宫村; S; 60; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 后小李湾村; SE; 728. 地表水; 文岩渠; N; 100; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 声环境; 东守宫村; S; 60; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 生态环境; 农业生态系统; 维护生态系统稳定.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：评价区域内环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二类标准。 表13 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 污染物; 24小时平均; 1小时平均; 备注. SO2; ≤ 150μg/m3; ≤ 500μg/m3; 二类区. NO2; ≤ 80μg/m3; ≤ 200μg/m3. PM10; ≤ 150μg/m3; -. PM2.5; ≤ 75μg/m3; -. （2）地表水：本项目附近水体文岩渠，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 表14 地表水环境质量标准 序号; 污染物名称; 标准值; 单 位. 1; pH; 6~9; 无量纲. 2; CODcr; ≤30; mg/L. 3; BOD5; ≤ 6.0. 4; 氨氮; ≤1.5. 5; 总氮; ≤1.5. 6; 总磷; ≤0.3. （3）评价区域内地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表15 地下水质量标准(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 单位mg/L 序 号; 污染物; 标准值; 序 号; 污 染 物; 标准值. 1; pH; 6.5~8.5; 8; Fe; ≤0.3. 2; 总硬度(以CaCO3计); ≤ 450; 9; Mn; ≤0.1. 3; 氨氮; ≤ 0.5; 10; 砷; ≤0.05. 4; 硝酸盐; ≤ 20; 11; Hg; ≤0.001. 5; 亚硝酸盐; ≤ 1.00; 12; 菌落总数; ≤100. 6; 硫酸盐; ≤ 250; 13; 总大肠菌群; ≤3.0. 7; 氟化物; ≤ 1.0. （4）声环境：项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 表16 声环境质量执行标准一览表 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 等效声级ALeq; 昼间; ≤60dB(A). 夜间; ≤50dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气 项目废气排放标准如下。 表17 废气排放标准一览表 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB12348- 1996）表2二级标准; 颗粒物; 120 mg/m3，3.5kg/h （15m排气筒）. 无组织排放监控浓度限值≤1mg/m3. （2）噪声 厂界排放噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB(A)夜间50dB(A)）。 （3）固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及 2013 年修改单标准。 |
| 总量控制 指标 | 项目无废水外排，废气污染因子为颗粒物，排放量为0.1t/a，无NOx和SO2排放。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程分析 施工期工艺流程分析 项目施工期计划建设1座600m2的钢结构生产车间，施工期较短，计划工期20天。 施工期包括建筑施工和设备的安装、调试。建筑施工过程可以分为下列几个阶段：①清理场地阶段，包括清理杂物、平整场地等；②基础工程阶段，包括打桩、砌筑基础等；③主体工程阶段，主要为生产车间建设；④收尾阶段，包括清理现场等。施工期工艺流程图如下图： 图2 施工期工艺流程及产污环节图 运营期工艺流程分析 本项目具体生产工艺流程图如下： QCCM=1A(BLC+0.25r2)0.5LD 图3 项目工艺流程及产污环节图 工艺过程说明： （1）原料截断去枝 项目外购杨木原料，在厂区内去掉枝干，保留主干，再经锯木机锯断成产品规格要求长度木段。锯木过程中会产生噪声、废气和边角料树枝。 （2）脱皮找圆 经截断去枝后的木段经输送机输送至下一工序，进行脱皮找圆，是木段形成外表平滑、粗细均匀的圆柱状木材。脱皮找圆过程会产生噪声和固废。 （3）旋切 经脱皮找圆后的木材经输送机输送至旋切机，两端固定后以切削方式将木材由由内至外层层切削，形成3~5mm厚度木片。 （4）截断叠放 旋切机出料口出料为厚度3~5mm的连续木片，经截断后层层叠放，形成立方体，方便堆放和运输。 （5）切边 经截断后叠放，形成立方体，经切边机切边后形成边缘整齐的规则木板叠块，堆放待售。 项目生产过程第一工序原料截断去枝会产生树枝边角料，为了充分利用资源，项目在厂区对余料树枝进行加工，加工工艺如下。 QCCM=1A(BLC+0.25r2)0.5LD 图4 边角料加工工艺环节图 树枝经滚筒脱皮后输送进入全自动净片生产机，产出为直径2cm左右圆形木片。加工过程中会产生粉尘废气，边角料树皮和噪声。 二、主要污染工序及源强分析 （一）、施工期 项目施工期计划建设1座600m2的钢结构生产车间，施工期较短，计划工期30天。 1、废气 施工期间废气主要为扬尘污染。施工期间的扬尘污染，是指在基础建设、主体建设、物料运输过程中产生的细小尘粒向大气扩散的现象，主要为施工现场产生的扬尘和交通运输产生的扬尘。 （1）施工现场扬尘 据有关资料介绍，能产生扬尘的颗粒物粒径分布为：＜5μm的占8%，5～20μm的占24%，＞20μm的占68%。拟建项目施工场地周围设置2.5m高围墙，据相似条件施工现场监测结果，施工产生扬尘的浓度与距离变化关系见下表。 表15 施工现场扬尘TSP随距离变化的浓度分布 单位：mg/m3 防尘措施; 工地下风向; 工地上风向（对照点）. 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m. 有围挡措施; 0.824; 0.204; 0.235; 0.221; 0.215; 0.206; 0.204. 由上表可知，扬尘点TSP浓度随距离的增加而衰减，在有围挡措施的情况下，项目施工场地产生的扬尘对主导风下风向50m范围内的区域影响较大。 （2）交通运输扬尘 拟建项目施工期工程量较小，主要运输车辆为小型货车。据有关调查显示，运输车辆行驶产生的扬尘，与道路路面及车辆行驶速度有关。在同样路面情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。一般情况下，施工交通道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。因此，拟建项目在施工过程中尽量保持施工地面清洁程度及降低施工现场机动车辆的车速，以减轻施工过程中交通运输扬尘对周围环境的影响。 2、废水 施工期废水主要为施工人员生活废水、施工车辆设备清洗废水及混凝土养护废水。 （1）施工人员生活废水 拟建项目平均施工人数10人，施工期为20天，用水量按40L/（人﹒d），则施工期生活用水总量为8.0m3，排放系数按80%计，施工期生活污水产生总量约6.4m3。 施工区设置临时旱厕，施工结束后外运堆肥，严禁生活污水外排至施工作业区外。 （2）施工车辆设备清洗废水 施工车辆及机械设备定期冲洗产生一定量的冲洗废水，主要污染物为COD和SS。施工区设置临时沉淀池，冲洗废水排入沉淀池进行临时贮存，经处理后，直接用于场地洒水降尘。 （3）混凝土养护废水 混凝土养护废水一般呈弱碱性，主要污染物为SS、pH。类比同类工程，混凝土浇筑后的养护水大部分被水泥熟化吸收、一部分蒸发进入大气、少量渗入地下。其水质比较清洁，仅pH略微偏高，经蒸发吸收，不排入进入河道，不会对地表水环境生产不利影响。 3、固体废物 施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和土建施工产生的建筑垃圾。 生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，施工期人数按平均每天10人计，施工期为20天，则生活垃圾产生量为0.1t，生活垃圾集中收集在指定地点，定期由环卫部门清运处理。 拟建项目仅建设1座钢结构生产车间，土建施工过程产生的建筑垃圾主要为场地平整、基础建设等过程产生的碎砖、过剩建材等，根据同类施工统计资料，拟建项目施工期建筑垃圾产生量约0.5t，须按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场进行处理处置。 4、噪声 施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，主要来自施工机械和运输过程等，会对周围环境产生影响，干扰居民的生活和休息。 （1）施工机械噪声 施工机械是主要的噪声源，在施工期内，以单点源或多点源流动方式在施工区移动，污染源强度取决于施工方式、施工机械的种类及交通运输量等，施工噪声主要是发生在建筑物修建、设备安装等过程中，噪声级约在80~100dB(A)左右。主要噪声设备声级强度见下表。 表18 主要噪声设备声级强度 序号; 设备名称; 声级强度dB（A）. 1; 电锯; 90～100. 2; 焊接机; 90～95. 3; 平铲; 80～90. 经预测，施工各主要机械噪声衰减情况表见下表。 表19 施工设备噪声的衰减表 序号; 声源名称; 噪声强度（1m）; 声级强度dB（A）. 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 200m; 300m; 500m. 1; 电锯; 100; 80; 74; 68; 64; 62; 60; 54; 50; 46. 2; 焊接机; 95; 75; 69; 63; 59; 57; 50; 49; 45; 51. 3; 平铲; 90; 70; 64; 58; 54; 52; 50; 44; 40; 36. 一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级会叠加，叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。两个相同的声压级叠加，总声压级增加3dB。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，多台机械同时作业的声压级叠加值增加3~5dB。 （2）运输车辆噪声 拟建项目施工期工程量较小，主要运输车辆为小型货车，噪声级在90dB左右。运输施工物资应注意合理安排施工物料运输时间，运输路线应尽量避开敏感区，在途经敏感点时，应减速慢行、禁止鸣笛，以避免车辆辐射噪声对周围的居民生活产生影响。 （二）、营运期 本项目营运期主要环境影响因素有废气、噪声及固体废物，其产污环节如下： 1、废水 项目用水主要为生活用水。 项目劳动定员10人，不在厂区食宿，参照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），生活用水量定额按40L/人·d，年工作300天，则项目生活用水总量为0.4m3/d（120m3/a），污水产生系数按0.8计，生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。生活废水经化粪池处理后定期清理用于农田施肥。 2、废气 项目废气主要为粉尘。 （1）有组织排放 根据类比分析，本项目粉尘主要来源于切割、脱皮、旋切工序，粉尘产污系数参考《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）中锯材加工业产污系数及比同类企业，即0.42kg/t原料。本项目年用原木为2000t，则本项目粉尘产生量为0.84t/a，本项目采用布袋除尘器，根据计算及类比调查，该除尘工艺如果运行管理得当，布袋除尘器集气效率为90%，除尘效率一般可达99%，切割、脱皮、旋切工序有组织的粉尘量为0.75t/a，排放量为0.01t/a。为减少粉尘污染，在每一粉尘源设备加密封吸尘罩，采用密闭的管路风送至布袋除尘器，经处理后的车间粉尘废气经一高度15m的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值的要求。 （2）无组织排放 根据源强计算，本项目无组织粉尘排放量为0.09t/a。 3、噪声 项目运营期产生的噪声主要是设备运行时产生的噪声。本项目各噪声源排放情况见下表。 表20 各噪声源排放情况一览表 序号; 声源名称; 数量; 产生源强dB（A）. 1; 找圆机; 1; 80. 2; 旋切机; 2; 75. 3; 中料机; 1; 85. 4; 锯木机; 1; 85. 5; 净片自动化生产机; 1; 80. 6; 自动轧皮机; 1; 75. 4、固体废物 项目运营期固废主要有下脚料和职工生活垃圾。 （1）职工生活垃圾 拟建项目劳动定员为10人，年工作天数300d，员工均不在厂内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为1.5t/a，统一收集后，委托环卫部门处理。 （2）下脚料 根据建设单位提供资料，拟建项目下脚料产生量约为原料用量的5%，为100t/a，主要为树皮、木块等木料，属于一般固体废物，统一收集后，外售综合利用。 （3）废润滑油

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 有组织颗粒物 | 0.75t/a | 0.01t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | 0.09t/a | 0.09t/a |
| 水污 染物 | 员工生活 | COD NH3-N | 废水量96m3/a | 化粪池处理后定期清理肥田 |
| 固体 废物 | 边角料 | 一般固废 | 100t/a | 外售综合利用 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 交环卫部门处理 |
|  | 废润滑油 |  | 0.01 t/a | 暂存于危废暂存场所后，定期交由有资质单位处置 |
| 噪声 | 项目主要噪声为生产设备运行时产生的机械噪声。据类比调查，机械噪声源强约在75~85dB（A）。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目区域不属于生态脆弱区。该项目运营过程产生的污染物在采取有效的控制和处理后，不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持造成影响，因此本项目的建设不会对当地生态环境带来不利影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目不新建厂房，施工期仅为车间内设备安装工程，对周围环境影响很小。因此本评价重点对营运期进行分析。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气污染源主要来生产过程中产生的颗粒物。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关要求，对本项目大气环境影响进行评价分析。 1、大气影响分析 1.1污染源调查 根据前述工程分析，项目营运期废气污染源调查情况如下表。 本项目废气排放情况见表21表22。 表21 项目点源废气污染源排放参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔m; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 烟气流速m/s; 烟气温度℃; 年排放小时数h; 排放工况; 颗粒物排放速率kg/h. X; Y. 1; 除尘器; 114.352371; 35.154357; 69; 15; 0.4; 11.0; 常温; 2400; 连续; 0.004. 表22 面源污染源排放参数表 面源 名称; 面源起点坐标; 海拔 高度（m）; 面源 长度（m）; 面源 宽度（m）; 与正北夹角 （º）; 面源有效排放高度（m）; 年排放 小时数（h）; 排放 工况; 排放速率（kg/h）. X坐标 （m）; Y坐标（m）; 颗粒物. 加工车间; 114.352385; 35.154433; 69; 60; 10; 13; 9; 2400; 连续; 0.0375. 1.2污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表23污染物评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值类型; 标准值; 标准来源. 颗粒物; 二类区; 一小时; 900ug/m3; GB3095-2012. 1.3估算模式参数及评价等级 估算模式参数见下表。 表24 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.1℃. 最低环境温度/℃; -18.3℃. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 经《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中估算模式估算，项目废气排放估算结果如下。 表25 有组织污染物排放估算模式预测结果表 距源中心下风向距离D（m）; 颗粒物. 下风向预测浓度（ug/m3）; 浓度占标率Pi(%). 10; 0.000644; 0.0001. 25; 0.018822; 0.0021. 50; 0.055306; 0.0061. 69; 0.062594; 0.0070. 70; 0.061; 0.0068. 75; 0.059067; 0.0066. 100; 0.057406; 0.0064. 125; 0.070528; 0.0078. 150; 0.0778; 0.0086. 175; 0.083906; 0.0093. 200; 0.086517; 0.0096. 300; 0.086889; 0.0097. 400; 0.086767; 0.0096. 500; 0.085489; 0.0095. 600; 0.083267; 0.0093. 700; 0.080506; 0.0089. 800; 0.077461; 0.0086. 900; 0.074311; 0.0083. 1000; 0.071156; 0.0079. 1100; 0.068061; 0.0076. 1200; 0.065078; 0.0072. 1300; 0.062228; 0.0069. 1400; 0.000644; 0.0001. 1500; 0.048817; 0.0054. 1600; 0.035728; 0.0040. 1700; 0.027022; 0.0030. 1800; 0.021689; 0.0024. 1900; 0.000644; 0.0001. 2000; 0.018822; 0.0021. 2100; 0.055306; 0.0061. 2200; 0.062594; 0.0070. 2300; 0.061; 0.0068. 2400; 0.059067; 0.0066. 2500; 0.057406; 0.0064. 下风向最大浓度及占标率; 0.086889; 0.0097. D10%出现距离/m; /. 表26 项目面源废气排放估算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 颗粒物. 下风向预测浓度（ug/m3）; 占标率Pi(%). 10; 4.2; 4.67. 22; 5.43; 6.03. 25; 5.28; 5.86. 50; 3.87; 4.3. 75; 2.55; 2.83. 100; 1.8; 2. 200; 1.25; 1.39. 300; 1.09; 1.21. 400; 0.993; 1.1. 500; 0.919; 1.02. 600; 0.863; 0.96. 700; 0.811; 0.9. 800; 0.766; 0.85. 900; 0.725; 0.81. 1000; 0.689; 0.77. 1100; 0.656; 0.73. 1200; 0.625; 0.69. 1300; 0.598; 0.66. 1400; 0.572; 0.64. 1500; 0.548; 0.61. 1600; 0.526; 0.58. 1700; 0.505; 0.56. 1800; 0.486; 0.54. 1900; 0.468; 0.52. 2000; 0.452; 0.5. 2100; 0.436; 0.48. 2200; 0.421; 0.47. 2300; 0.407; 0.45. 2400; 0.394; 0.44. 2500; 0.382; 0.42. 下风向最大浓度及占标率; 5.43; 6.03. D10%出现距离/m; /. 1.4评价等级判定 项目各污染物及评价级别判定情况见下表。 表27 污染排放估算占标率及评价等级 污染源; 污染物; 最大占标率（%）; 评价等级. 车间有组织; 颗粒物; 0.0097; 二级. 车间无组织; 颗粒物; 6.03; 二级. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》中评价工作等级的划分规定，确定大气环境评价等级为二级，不做进一步预测。 大气环境评价范围为：以场区为中心，5.0km为边长的矩形区域。 1.5废气达标排放及影响分析 根据估算模式结果，项目有组织废气、无组织废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值的要求。 项目废气在采取有效措施后能满足相应排放标准，根据估算结果，废气占标率较低，对周围环境空气质量影响不大。 1.6大气污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境二级评价项目不进行进一步预测评价，只对污染物排放量进行核算。 （1）有组织排放量核算 表28有组织废气排放量核算表 序号; 产污环节; 污染因子; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量t/a. 标准名称; 标准值mg/m3. 1; 加工车间; 颗粒物; 布袋除尘器+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB12348- 1996）表2二级标准; 120; 0.01. （2）无组织排放量核算 表29无组织废气排放量核算表 序号; 产污环节; 污染因子; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量t/a. 标准名称; 标准值mg/m3. 1; 加工车间; 颗粒物; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB12348- 1996）表2二级标准; 1.0; 0.09. （3）全厂废气污染物排放量核算 项目全厂废气污染物排放情况如下。 表30 全厂废气污染物排放量核算表 序号; 污染因子; 核算年排放量t/a. 1; 颗粒物; 0.1. 1.7无组织排放源卫生防护距离的确定 依据GB13201-91的规定，卫生防护距离的计算公式为： QCCM=1A(BLC+0.25r2)0.5LD 式中，Qc——工业企业有害气体无组织排放源排放量，kg/h； CM——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需设置的卫生防护距离，m； r——无组织排放源等效半径，m。根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； 其计算结果见下表。 表31卫生防护距离计算参数及结果一览表 无组织 排放源; 污染物; 排放量 （kg/h）; 标准值 （mg/m3）; 计算参数; 卫生防护距离m. A; B; C; D; 计算结果; 确定结果. 加工车间; 颗粒物; 0.0375; 0.9; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.756; 50. 计算结果表明：项目加工车间无组织排放颗粒物设置卫生防护距离50m。 项目卫生防护距离包络图见附图2。由附图2可知，本项目卫生防护距离内无村庄、学校等环境敏感点。同时评价要求在本项目设置的卫生防护距离内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。 1.8大气环境影响评价结论 综上所述，项目营运期在采取环评提出的环保措施后，项目营运期排放的废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求，对周边大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 项目用水主要为生活用水。项目劳动定员10人，不在厂区食宿，参照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），生活用水量定额按40L/人·d，年工作300天，则项目生活用水总量为0.4m3/d（120m3/a），污水产生系数按0.8计，生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a）。 生活废水经化粪池处理后定期清理用于农田施肥，对周围地表水环境影响很小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 项目运营期产生的噪声主要是设备运行时产生的噪声。工程运营期高噪声设备噪声产生源强在75～85dB(A)之间。生产设备均设置有减振基础，且均位于生产车间内。在采取减震、隔声等降噪措施后，使设备的噪声降低20dB(A)以上。 表32 工程主要噪声源产排情况单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 产生源强dB(A); 运转方式; 治理措施; 治理后源强dB(A). 1; 找圆机; 1; 80; 连续; 基础减振、厂房隔声; 60. 2; 旋切机; 2; 75; 连续; 55. 3; 中料机; 1; 85; 连续; 65. 4; 锯木机; 1; 85; 连续; 65. 5; 净片自动化生产机; 1; 80; 连续; 60. 6; 自动轧皮机; 1; 75; 连续; 55. - （2）噪声预测模式 ①噪声源衰减公式 Lr=L0−20lgrr0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 ②各预测点的等效声级公式 LAeq总=10lg[i=1n100.1Li] 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)； LAeq总——预测点总声效声级，dB(A)； n——预测点受声源数量。 （3）预测结果及分析 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）评价方法和评价量的规定，结合项目车间设备布置图，按预测模式预测工程运营期间生产噪声对厂界噪声贡献值。噪声预测结果见下表。 表33 项目营运期噪声预测结果表 预测点; 距噪声源最近距离（m）; 贡献值 dB（A）; 标准值 dB(A). 东厂界; 8; 51.4; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类：昼间60dB（A），夜间50 dB（A）. 南厂界; 55; 34.7. 北厂界; 5; 55.5. 西厂界; 7; 52.6. 根据预测结果可知，本项目营运期间各厂界昼间噪声预测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 本项目200m范围内有东守宫村住户，位于项目南侧10m，声环境预测结果如下。 表34 敏感点噪声预测结果 预测点位置; 距离m; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 预测值dB(A); 标准值dB(A). 东守宫村; 10; 32.4; 53.6; 53.6; 60. 由上表预测结果可知，本项目营运期各厂界噪声经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施并经一定距离衰减后，预测厂界及敏感点噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，本项目噪声对周边环境影响较小。 拟建工程对噪声源采取的降噪措施主要有： ①选用同类设备中的低噪声设备，同时对高噪强振设备安装减振装置； ②噪声设备加强保养； ③优化厂区平面布置图，将较大声源布置在远离敏感目标处。 经采取上述防治措施以及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目噪声对周边环境的影响较小。 4、固废环境影响分析 项目运营期固体废物包括生活垃圾和下脚料。 （1）职工生活垃圾 拟建项目劳动定员为10人，年工作天数300d，员工均不在厂内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为1.5t/a，统一收集后，委托环卫部门处理。 （2）下脚料 根据建设单位提供资料，拟建项目下脚料产生量约为原料用量的5%，为100t/a，主要为树皮、木块等木料，属于一般固体废物，统一收集后，外售综合利用。 项目产生的一般工业固废，按照《一般工业固体废物贮存、处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）暂存于一般固废暂存场后，定期外售。 经过以上措施，企业在落实本环评提出的各项措施的情况下，产生的固体废物均能得到合理处置，固废对周围环境造成影响较小。 7、选址可行性分析 项目位于新乡市封丘县陈固镇东守宫村村北，根据封丘县陈固镇人民政府出具的文件（附件5），项目符合陈固镇村镇规划要求，同意该项目实施建设。 拟建项目所在地水、电等基础设施齐全，交通方便，具备基本的建设条件，能够满足项目生产需要。 项目建成后各污染物均做到达标排放，对周围环境影响较小。 综上，本项目选址可行。 9、总量控制 项目无废水外排，废气污染因子为颗粒物，无NOx和SO2排放，不建议设置总量控制指标。 10、环保投资估算 本项目总投资为50万元，环保投资为4.0万元，环保投资占项目总投资的8%。环保措施及投资见下表。 表35 环保投资估算一览表 类别; 污染源名称; 污染物名称; 拟采取的治理措施; 环保投资 （万元）. 废气; 车间粉尘; 颗粒物; 封闭车间+布袋除尘器+15m排气筒; 2.0. 废水; 生活污水; COD、NH3-N; 化粪池处理，定期清理肥田; 0.5. 固废; 职工; 生活垃圾; 厂区设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门进行处理; 0.5. 工业固废; 下脚料; 暂存于一般固废暂存场后，外售; /. 噪声; 设备; 噪声; 基础减振、加强管理; 1.0. 合计; 4.0. 11、污染防治措施及“三同时”验收指标 本项目污染防治措施及“三同时”验收指标见下表。 表36 环保验收一览表 类别; 污染源名称; 污染物名称; 验收内容; 验收标准. 废气; 车间粉尘; 颗粒物; 封闭车间+布袋除尘器+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 废水; 生活污水; COD、NH3-N; 化粪池1个; 定期清理肥田. 固废; 职工; 生活垃圾; 厂区设垃圾桶集中收集，交环卫部门进行处理; 妥善处理，不产生二次污染. 一般固废; 下脚料; 暂存于一般固废暂存场后，外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 废润滑油; 专用收集桶+危废暂存处暂存后由有资质单位处置; 合理处置不外排. 噪声; 设备; 噪声; 基础减振、加强管理; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类. 视频监控; 与环保部门联网. 用电监控; 与环保部门联网.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | - 生活污水 | - COD、NH3-N | - 化粪池处理定期清理肥田 | - 不外排 |
| 大 气 污 染 物 | 车间粉尘 | 颗粒物 | 封闭车间+布袋除尘器+15m排气筒 | - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级 |
| 固 体 废 物 | - 员工生活 | 生活垃圾 | 厂区设垃圾桶集中收集，定期委托环卫部门进行处理 | 妥善处理，不产生二次污染 |
|  | 一般固废 | 下脚料 | 一般固废暂存处暂存后外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 废切削液 |  | 专用收集桶+危废暂存处暂存后由有资质单位处置 | 合理处置不外排 |
| 噪 声 | - 项目主要噪声源为设备产生的机械噪声。经选用低噪设备、减振及距离衰减后，项目到厂界的噪声贡献值均可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目区域不属于生态脆弱区。该项目运营过程产生的污染物在采取有效的控制和处理后，不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持造成影响，因此本项目的建设不会对当地生态环境带来不利影响。 |  |  |  |  |

评价结论与建议

1、评价结论 1.1产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类，为允许类，故本项目符合国家产业政策的要求。 1.2选址合理性 项目位于新乡市封丘县陈固镇东守宫村村北，根据封丘县陈固镇人民政府出具的文件（附件5），项目符合陈固镇村镇规划要求，同意该项目实施建设。 项目建成后各污染物均做到达标排放，对周围环境影响较小。 综上，本项目选址可行。 1.3环境影响分析 （1）废气：项目营运期在采取环评提出的环保措施后，项目营运期排放的废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，对周边大气环境影响较小。 （2）废水：项目生活污水经化粪池处理后定期清理肥田，无废水外排。因此本项目废水对周围环境影响较小。 （3）噪声：本项目噪声源经选用低噪声设备、经减振和距离衰减后可达标排放，对区域环境影响很小。 （4）固体废物：一般工业固体废物满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB185999-2001）（2013年修改单）的要求，项目固体废物能够得到安全处置，不会对周围环境造成二次污染。危险废物：废润滑油等危险废物暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 2、建议 （1）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低； （2）定期检修设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响； （3）严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 项目备案 附件3 营业执照 附件4 发人身份证 附件5 规划证明文件 附件6 土地说明文件 附件7 土地租赁协议 附图1 项目地理位置图 附图2 周围环境及卫生防护距离包络图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目现状图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 （1）大气环境影响专项评价 （2）水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） （3）生态影响专项评价 （4）声影响专项评价 （5）土壤影响专项评价 （6）固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。