建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2000吨水晶粉饼项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 封丘县黍禾食品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 边汝杰 410727199005216931 |  | 联系人 | 王军民 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市封丘县王村乡王王村村北（封丘县产业集聚区内） |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13525060544 | 传真 | / | 邮政编码 | 453300 |  |
| 建设地点 | 新乡市封丘县王村乡王王村村北（封丘县产业集聚区内） |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  | 项目代码 | 2019-410727-14-03-038387 |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  | 行业类别及代码 | C1439其他方便食品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3300 |  | 绿化面积（平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 环保投资 （万元） | 8 | 环保投资占总投资比例 |  | 4% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2019年11月 |  |  |  |
| 一、项目由来 封丘县黍禾食品有限公司为一家专门生产水晶粉丝的企业，以淀粉为原料加工成水晶粉丝经烘干形成水晶粉饼，产品包装后作为酸辣粉方便食品进行销售，具有很好的市场前景，为满足市场及自身发展需求，封丘县黍禾食品有限公司拟投资200万元在新乡市封丘县王村乡王王村村北（封丘县产业集聚区内）建设年产2000吨水晶粉饼项目。项目占地3300m2，经现场勘查，该项目未建设，不存在未批先建。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目产品水晶粉饼属于第三款食品制造业第11条方便食品制造。根据管理名录要求，除手工制作和单纯分装外的项目需要编制环境影响评价报告表，手工制作或单纯分装的需要编制环境影响评价登记表。本项目主要工艺包括搅拌、成型、熟化、分切、烘干、包装，不属于手工制作和单纯分装，按要求应编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，该项目环评由新乡市蓝天环境技术有限公司承担，我公司在接受委托后通过现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 二、项目建设与产业政策及备案相符性分析 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 经对比《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），该项目产品规模、生产设备、生产工艺等均不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为允许类。项目已由封丘县发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410727-14-03-038387（见附件）。 表1 本项目与产业政策相符性分析 类 别; 条 款; 内 容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 十九、轻工第31条; 营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产; 本项目为年产2000吨水晶粉饼项目; 不属于鼓励类. 限制类; （十二）轻工; /; 本项目为年产2000吨水晶粉饼项目; 不属于限制类. 淘汰类; 落后生产工艺装备; （十二）轻工; /; 不属于淘汰类. 落后产品; （九）轻工; /. 2、与发改委备案一致分析见表2。 表2 项目备案一致性分析 名称; 备案情况; 项目情况; 相符性. 项目名称; 年产2000吨水晶粉饼项目; 年产2000吨水晶粉饼项目; 一致. 建设单位; 封丘县黍禾食品有限公司; 封丘县黍禾食品有限公司; 一致. 投资; 200万; 200万; 一致. 建设地点; 新乡市封丘县王村乡王王村村北（封丘县产业集聚区内）; 新乡市封丘县王村乡王王村村北（封丘县产业集聚区内）; 一致. 主要 建设 内容; 生产设备; 全自动水晶粉丝生产线（包括搅拌机、熟化机、烘干机等设备）、包装机等; 全自动水晶粉丝生产线（包括搅拌机、熟化机、分切机等配套设备）、粉饼装碗生产线（包括装碗、烘干工艺）、包装机等; 基本一致. 生产工艺; 原料（淀粉等）-搅拌-成型-熟化-分切-烘干-包装-成品; 原料（淀粉等）-搅拌-成型-熟化-冷却-分切-装碗-烘干-包装-成品; 基本一致. 生产规模; 2000吨水晶粉饼/年; 2000吨水晶粉饼/年; 一致. 三、项目建设与当地规划相符性 本项目位于新乡市封丘县王村乡王王村村北（封丘县产业集聚区内），占地面积3300m2。根据封丘县产业集聚区空间规划（2013-2020）用地规划图显示，本项目所占用地土地性质为二类工业用地，符合集聚区土地利用规划。根据封丘县产业集聚区空间规划（2013-2020）产业布局规划图，本项目位于综合加工园区内，符合产业集聚区产业布局。 四、项目选址及周围环境 本项目位于新乡市封丘县王村乡王王村村北（封丘县产业集聚区内），占地面积3300m2，项目四周环境为：东侧为新乡市豫筋香食品有限公司；南隔村道路为农田；西侧为封丘县博源制粉有限公司，北侧为农田。距离项目较近的敏感点为本项目南方向268m处的王王村，东方向280m处的刘王村，西南方向558m处的杜庄村和西北576m处的韩庄村。本项目四周环境如图1所示图1 项目周边环境示意图 五、工程内容 1、项目概况 项目基本情况见表3： 表3 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产2000吨水晶粉饼项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设单位; 封丘县黍禾食品有限公司. 4; 项目地址; 新乡市封丘县王村乡王王村村北（封丘县产业集聚区内）. 5; 产品方案; 2000吨水晶粉饼/年. 6; 总投资（万元）; 200. 7; 定员; 定员15人. 8; 工作制度; 工人15名，单班制（每班8小时），300天/年. 2、项目建设情况及项目组成 经过现场勘查，该项目未建设，不存在未批先建，具体建设情况详见图2，项目工程情况见表4。 图2 项目现场照片 表4 工程组成一览表 序号; 项目组成; 工程内容; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 1间，建筑面积1350m2; 新建. 原料车间; 1间，建筑面积380m2; 新建. 成品车间; 1间，建筑面积720m2; 新建. 2; 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池处理; 混合废水排入集聚区污水管网，最终排入封丘县产业集聚区污水处理厂; 新建. 生产废水经沉淀池沉淀. 废气; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 新建. 固废治理; 一般固废暂存间1座（10m2）; 新建. 噪声; 基础减振、厂房隔音、距离衰减; /. 3; 公用工程; 供水; 集聚区供水; /. 供蒸汽; 封丘县博源制粉有限公司供应蒸汽; /. 供电; 集聚区供电; /. 3、主要生产设备 表5 项目生产设备一览表 序列; 设备名称; 型号; 数量(条); 备注. 1; 全自动水晶粉丝生产线; 6SF型; 1条; 包括原料拌浆、熟化、冷却、分切等工艺设备，均为水晶粉丝生产线配套设备. 2; 粉饼装碗生产线; /; 1条; 水晶粉丝经人工称量后放入生产线碗形槽内压制形成粉饼形状，烘干后形成水晶粉饼. 包装机; /; 1台; 产品包装. 4、主要原辅材料、能源消耗量 主要原辅材料和能源消耗量见表6。 表6 主要原辅材料和能源消耗量一览表 序号; 原辅料名称; 年使用量（t/a）; 储存方式. 1; 马铃薯淀粉; 1000; 袋装；原料车间堆放. 2; 红薯淀粉; 800; 袋装；原料车间堆放. 3; 包装袋/桶; 200; 外购. 4; 料包; 300; 外购. 资源能源. 1; 水; 500吨; /. 2; 电; 20万度/年; /. 3; 蒸汽; 1000t/a; 封丘县博源制粉有限公司供应，租赁协议见附件. 备注：封丘县博源制粉有限公司蒸汽由新乡市智诚天壕热力有限公司供应，供热合同见附件。 5、与新环[2015]342号文对比分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表7。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市 主体功 能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目厂址位于新乡市封丘县王村乡王王村村北（封丘县产业集聚区内）; 属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区; 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区; 不属于. 新乡市集中水源地保护区; 封丘县第二水厂厂区地下水井群; 一级保护区：水厂厂区及东、北厂界外30米的区域。 二级保护区：一级保护区外围500米、南至世纪大道、东至封黄路、西至工业路的区域。; 本项目距离封丘县第二水厂地下水井群二级保护区边界约为1330m，不在保护范围之内。; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目厂址位于新乡市封丘县王村乡王王村村北（封丘县产业集聚区内）; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目分类; 一类工业项目：轻工（粮食及饲料加工（不含发酵工艺的））等基本无工业污染和环境风险的项目; 本项目产品为水晶粉饼; 本项目属于一类工业项目. 由表7可知，本项目厂址位于工业准入优先区，与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表8。 表8 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目; 是否符合. 环 境 准 入 政 策; 1.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表，属于简化审批程序类的建设项目。; 符合准入条件要求. 2.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 本项目为一类工业项目，项目由封丘县环保局审批。. 3.放宽部分审批条件。对规划环评已经通过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放的以环评审批的排放要求为准。; 本项目位于封丘县产业集聚区，规划环评已通过审批，本项目生产废水经沉淀池沉淀后与经化粪池处理后的生活污水混合后排到封丘县产业集聚区污水处理厂。. 4.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目位于封丘县产业集聚区，在《大气污染防治重点单元》内，但不属于不予审批的煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不在《水污染防治重点单元》和《重金属污染防控单元》内。. 由表8可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 6、本项目与封丘县产业集聚区准入条件相符性对比分析。 表9 与封丘县产业集聚区准入条件对照情况一览表 准入条件; 本项目情况; 相符性. 集聚区入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，禁止新建国家产业政策限制、淘汰类的建设项目; 本项目属于食品加工行业，不属于产业政策限制、淘汰类的建设项目；; 符合. 鼓励符合集聚区产业定位的项目优先入区，轻污染项目优先入区；; 本项目产品为水晶粉饼，属于食品加工行业，属于与集聚区产业链相关的轻污染项目；; 符合. （1）投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业建设项目建设用地指标的通知》；（2）入驻企业生产规模符合国家产业政策的最小经济规模要求；（3）清洁生产水平达到国内同行业先进清洁生产水平以上；（4）限制高耗能、高污染的建设项目，特别是水污染严重的项目进入; （1）根据《河南省工业项目建设用地控制指标》，项目投资应大于590万元/公顷，本项目投资强度为606万元/公顷； （2）《产业结构调整指导目录》（2013年修正本）中无项目最小经济规模要求； （3）经查本项目无行业清洁生产标准，该项目设备、工艺、原辅材料、产品、能源等符合相关清洁生产要求； （4）本项目不属于高耗能、高污染建设项目。; 符合. 按照循环经济发展之路，评价建议与能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区；; 本项目产品为水晶粉饼，属于食品加工行业，属于主导产业；; 符合. 食品加工区：鼓励谷物饮料、本草饮料等高附加值植物饮料的生产；鼓励果渣的综合利用；鼓励健康营养型大米、小麦粉（全麦粉、食品专用粉等）等生产；鼓励传统主食工业化生产；鼓励杂粮加工；限制淀粉项目入驻。; 本项目位于综合加工区，不属于食品加工区; /. 电子信息区：鼓励电子电器组装、加工，禁止电路板生产、紧凑型荧光灯、高压汞灯等高污染、高风险项目入驻。; 本项目位于综合加工区，不属于电子信息区; /. 综合加工区：作为主导产业配套的综合加工区，与主导产业配套发展项目可以入驻，禁止重污染企业。; 本项目位于综合加工区，属于食品加工行业，属于与集聚区产业链相关的轻污染项目；; 符合. 由上表可知，本项目符合封丘县产业集聚区准入条件。 6、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《实施方案》）的对比分析 表10 与《实施方案》对比分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 2.全面整治燃煤锅炉; 坚持“源头治理、全面禁止，突出重点、分步推进”的原则， 全面推进分散燃煤锅（窑）炉和其他工业燃煤设施的淘汰、改造工作，2019 年 12 月底前，基本淘汰新乡市行政区域内 35 蒸吨/ 时及以下燃煤锅炉，确需保留的燃煤锅炉，必须稳定实现超低排放。; 本项目蒸汽由封丘县博源制粉有限公司提供，不使用燃煤锅炉。; 符合. 17.全面提升锅炉烟气排放标准; 推进燃气锅炉低氮改造。2019 年 9 月底前，全市 4 蒸吨/时以上（含）天然气锅炉完成低氮改造，鼓励氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米；2020 年底前，全市所有天然气锅炉完成低氮改造；新建天然气锅炉全部执行氮氧化物不高于 30 毫克/立方米标准。; 本项目蒸汽由封丘县博源制粉有限公司提供，不使用燃气锅炉。; 符合. 由上表可知，本项目符合《实施方案》中相关要求。 7、与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2019〕74号）对比分析 表11 本项目与《通知》对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 相符性. 31、开展工业企业无组织排放治理; 2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 本项目产尘的工段为投料工段，经袋式除尘器处理后有组织排放。企业根据当地环保部门要求安装视频监控以及用电监控。; 符合. 8、本项目与河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知（豫环文[2019]84号）的对比分析 本项目主要涉及污染物为投料过程中产生的颗粒物废气，与工业企业无组织排放治理方案对比分析见下表。 表12 与《专项方案》对比分析一览表 项目; 《专项方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. 河南省 2019 年度工业企业无组织排放方案; 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。; 本项目产尘的工段为投料工段，经袋式除尘器处理后有组织排放。企业根据当地环保部门要求安装视频监控。; 符合. 9、本项目与封丘县环境保护局关于开展涉气、涉水重点行业视频监控系统建设工作的通知（封环字[2019]031号）的对比分析 表13 本项目与《通知》对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 相符性. 视频监控企业安装范围; 全县辖区内所有化工、制革、机械加工（起重机及起重配件、环卫设备、门业、衡器、钢结构等）、农副产品加工、电力、水泥粉磨站、混凝土搅拌站、矿渣微粉、水泥制品、预制构件、铸造、砖瓦窑业、印刷等涉气行业及涉水企业均纳入视频监控建设范围。新建涉水、涉气均应按照此标准审批建设。; 本项目属于食品制造业，不属于重点行业。企业根据当地环保部门要求安装视频监控。; 符合. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 封丘县属新乡市，位于河南省的东北部。地处东经114°14′～114°46′，北纬34°53′～35°14′。东临长垣县，南隔黄河与开封市相望，西靠延津县，北接安阳市滑县。古为封父国地，西汉置封丘县。县境南北长38.2公里，东西宽48.7公里。面积1220.5平方公里，耕地面积92.6万亩。 项目位于新乡市封丘县王村乡王王村村北（封丘县产业集聚区内），项目地理位置图见附图1。 2、地质 封丘县境地质构造属于华北拗陷，处于华北拗陷次一级构造单元内黄凸起。东明断陷济源—开封凹陷的复活部位。新生界深度达3000-5000m。地层层序分以下部分，顺序由老到新，由下而上。 封丘县土壤，母质均属第四纪全新统地层。其来源为西北黄土高原的黄土，结构疏松，富含碳酸钙，呈中性至微碱性。根据地质部门提供的资料，该区工程地质条件较好，地壳总体稳定性好，土地允许承载力为15－20t/m2，项目所在地未有重大断层。 3、地形、地貌 封丘县地处黄河大冲扇形平原的北半部，南面和东面紧靠黄河。地面海拔一般在65-72.5m之间，最高点为85m，最低点64.6m，地形较为平坦，地势总体为东南高西北低，南高北低，坡降较小，在1/2000～1/4000。 本项目所在地属平原地带，地势平坦。厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 4、气候、气象 该地区属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显，春季干燥少雨；夏季炎热高温，降雨集中；秋季天高气爽，气候宜人；冬季寒冷少雨雪。年平均气温14℃，历年极端最低气温-21.3℃，极端最高气温42.7℃，年均降雨量为617.8mm。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，历年平均风速为2.4m/s。 5、水文特征 （1）地表水 封丘县境内地表水主要有黄河、天然渠和文岩渠，属黄河流域。 黄河流经封丘县南和县东，从原阳县大张庄和封丘县孙庄乡与店西交界入境，东至尹岗乡苏庄村东北出境，进入长垣县。境内流长56km，均为地上“悬河”，引黄灌溉非常便利。 天然渠从獐鹿市乡仝庄村入境，从黄凌乡陶北村进入长垣县境。境内流长42.2km，流域面积499km2。 文岩渠从陈固乡西守宫村西入境，从赵岗乡西惠寨村东北进入长垣县境，境内流长32.5km，流域面积439km2。 （2）地下水 （一）该区内含水层属第四条松散岩类孔隙含水层。根据含水层的埋藏条件、组合规律和水动力特征。可划分为浅层、深层两个含水层： 浅层含水层组，顶板埋深为25~55m、底板埋深为90~100m，含水介质时代Q4、Q32，岩性属组砂、中砂层、厚度为30~55m。 深层含水层：顶板埋深为110~130m，底板埋深为230~280m，含水介质Q32~Q2，岩性属细砂、3粉砂层，厚度为40~90m。 （二）该区受中部、北部井灌区影响及该区深水井密集人工开采，高水位期多出现在10~12月份，低水位期出现于5~6月份，一般水位埋深为6~10m。年变幅为2~5m，年际变化主要受人工开采影响，随着井灌的发展，该区深水井密集，浅水水位量有下降趋势。 （三）深层水运动规律 1、该区补给单一，仅有西南部的侧向径流补给； 2、该区径流深层水总体流向为西南—东北，水利坡度为4/10000左右； 3、该区排泄方式有两种：一是城区工业深井开采，二是东北部以径流排泄出境。 （四）该区深层水化学特征 根据该区一带深层水质分析资料，深层水化学类型为Error: Reference source not found型，矿化度为0.66~0.69mg/L，F-含量为1.52~2.23mg/L。 5、土壤 该区域为黄河冲积层，地表为沙壤土，地形平坦。六米以内为素填土，六米以下为亚砂土。两层地质条件及承载力无明显差别，容许承载力可采用八吨/平方米；埋深七米以下大于十二吨/平方米。自有记载以来，封丘县没有作为振源发生过地振，被划为七度以下烈度振区。 6、矿产资源 项目所在地形成的矿产可分为9大类28种：能源矿产有煤、泥炭、地热、石油、天然气；黑色金属矿产有铁矿；有色金属矿产有铜、铅、锌矿；贵金属矿产有金矿；化工原料矿产有重晶石、磷、化工用灰岩；冶金辅助原料矿产有白云岩、耐火粘土、石英岩（硅石）；建筑材料矿产有水泥用灰岩、水泥配料用粘土、饰面花岗岩、饰面大理岩、建筑石料、建筑用砂、砖瓦用粘土；特种非金属原料矿产有水晶、冰洲石以及地下水、矿泉水等。其中煤、水泥用灰岩、饰面花岗岩、地下水、矿泉水是本市的优势矿产。 7、植被及生物多样性 封丘县地处平原，农业种植有得天独厚的优势，是全国100个商品粮生产县之一。盛产作物有小麦、大米、玉米、大豆、谷子、绿豆、棉花、花生、油菜、芝麻等。金银花是全国生产基地，芹菜、香菇、石榴、金银花享誉全国。全县农业种植结构合理，农、林、牧、副、渔同盟协调发展。 项目周边500m范围内尚未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表14 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 123; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 57.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 126; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市PM10平均浓度105微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.7%，比全省平均值（103微克/立方米）高2微克/立方米；PM2.5平均浓度61微克/立方米，同比下降2微克/立方米，降幅3.2%，与全省平均值（61微克/立方米）持平；SO2平均浓度19微克/立方米，同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2平均浓度49微克/立方米，同比下降1微克/立方米，降幅2.0%；O3第90百分位浓度为202微克/立方米，同比下降7微克/立方米，降幅3.3%；CO第95百分位浓度2.30毫克/立方米，同比下降0.66毫克/立方米，降幅22.3%。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域纳污水体为天然文岩渠，评价引用2019年5月份新乡市环境监测站对文岩渠王堤责任断面的监测数据，根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，文岩渠王堤责任断面执行V类标准，数据见下表。 表15 文岩渠王堤责任断面2019年5月份监测数据 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 12.3~14.9; 0.02~0.07; 0.037~0.043. 断面执行标准; 40; 2; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，5月份文岩渠王堤责任断面水质指标均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号），《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于印发河南省2019年水污染防治攻坚战实施方案的通知》将进一步改善新乡市水环境质量。 3、地下水 评价区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据《封丘县产业集聚区总体发展规划环境影响报告书》声环境功能区划分规定，本项目所在区域处于2类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为52.6~54.8dB(A)、夜间噪声44.6~48.6 dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)的标准要求，区域声环境质量较好。 5、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米等，生态环境较好。评价区域内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场勘查，距离项目最近的水源保护区为封丘县第二水厂厂区地下水井群饮用水源保护区。根据《封丘县县级饮用水源保护区划技术报告》，封丘县第二水厂厂区地下水井群饮用水源保护区范围为：一级保护区：水厂厂区及东、北厂界外30米的区域。二级保护区：一级保护区外围500米、南至世纪大道、东至封黄路、西至工业路的区域。本项目厂区不在饮用水源保护区范围内，距离二级保护区边界最近距离为1330米。项目生产运营不会对水源地造成影响。 根据现场调查情况，项目周围，环境保护目标和保护级别如下表所示。 表16 保护目标概况 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离m; 保护级别. 大气、 声环境; 刘王村; 东; 280; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 王王村; 南; 268. 杜庄村; 西南; 558. 韩庄村; 西北; 576. 饮用水源保护区; 封丘县第二水厂厂区地下水井群; 南; 1330; 地下水饮用水源二级保护区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表17 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项目; 标准限值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; O3; 200μg/m3（1小时平均）. 160μg/m3（8小时平均）. CO; 10mg/m3（1小时平均）. 4mg/m3（24小时平均）. PM2.5; 75μg/m3（24小时平均）. 35μg/m3（年平均）. PM10; 150μg/m3（24小时平均）. 70μg/m3（年平均）. SO2; 500μg/m3（1小时平均）. 150μg/m3（24小时平均）. 60μg/m3（年平均）. NO2; 200μg/m3（1小时平均）. 80μg/m3（24小时平均）. 40μg/m3（年平均）. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类; pH; 6-9. CODCr; 40mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 2mg/L. TP; 0.4mg/L. TN; 2mg/L. 地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类; pH（无量纲）; 6.5～8.5. 总硬度; 450mg/L. 耗氧量; 3.0mg/L. 氨氮; 0.5mg/L. 土壤环境; 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目; 砷; 60mg/kg. 镉; 65mg/kg. 铬（六价）; 5.7mg/kg. 铜; 18000mg/kg. 铅; 800mg/kg. 汞; 38mg/kg. 镍; 900mg/kg. 四氯化碳; 2.8mg/kg. 氯仿; 0.9mg/kg. 氯甲烷; 37mg/kg. 1，1-二氯乙烷; 9mg/kg. 1，2-二氯乙烷; 5mg/kg. 1，1-二氯乙烯; 66mg/kg. 顺1，2-二氯乙烯; 596mg/kg. 反1，2-二氯乙烯; 54mg/kg. 二氯甲烷; 616mg/kg. 1，2-二氯丙烷; 5mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8mg/kg. 四氯乙烯; 53mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8mg/kg. 三氯乙烯; 2.8mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5mg/kg. 氯乙烯; 0.43mg/kg. 苯; 4mg/kg. 氯苯; 270mg/kg. 1,2-二氯苯; 560mg/kg. 1,4-二氯苯; 20mg/kg. 乙苯; 28mg/kg. 苯乙烯; 1290mg/kg. 甲苯; 1200mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 570mg/kg. 邻二甲苯; 640mg/kg. 硝基苯; 76mg/kg. 苯胺; 260mg/kg. 2-氯酚; 2256mg/kg. 苯并[a]蒽; 15mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151mg/kg. 崫; 1293mg/kg. 二苯并[a,h]蒽; 1.5mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15mg/kg. 萘; 70mg/kg. 《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1基本项目6.5≤pH≤7.5 其他; 砷; 30mg/kg. 镉; 0.3mg/kg. 铬; 200mg/kg. 铜; 100mg/kg. 铅; 120mg/kg. 汞; 2.4mg/kg. 镍; 100mg/kg. 锌; 250mg/kg. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类; 噪声; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表18 污染物排放标准 污染因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标 准 限 值. 废水; 封丘县产业集聚区污水处理厂收水标准; COD; 350mg/L. SS; 200mg/L. NH3-N; 30mg/L. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 粉尘; 有组织3.5kg/h，120mg/m3（15m高排气筒）. 无组织1.0mg/m3. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 噪声; 昼间 70dB(A). 夜间55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间 60dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001及2013修改单）. |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目总量控制目标： 1、本项目废水污染物出厂排放总量：COD 0.0325t/a，NH3-N0.0028t/a，TP0.0003t/a，TN0.0035t/a， 2、经封丘县产业集聚区污水处理厂处理后废水污染物总量指标：COD 0.0066t/a，NH3-N 0.0007t/a，TP 0.0001t/a，TN0.002t/a。 3、本项目新增颗粒物污染物排放总量：颗粒物0.0536 t/a，评价提出项目新增颗粒物进行区域替代。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 水晶粉饼生产工艺流程： 图3 水晶粉饼生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程说明如下： 1、搅拌：将外购袋装淀粉与水按照一定的比例投入水晶粉丝生产线投料口，淀粉和水在搅拌罐中搅拌混合约15分钟，使淀粉浆液混合均匀，搅拌时密闭加盖。搅拌过程会产生设备噪声，原料包装会产生废弃原料包装袋，投料过程会产生投料粉尘。 2、成型：搅拌均匀后的淀粉浆在全自动水晶粉丝生产线上进行高温定型。 3、熟化：定型后的产品进入全自动水晶粉丝机配套蒸箱内进行蒸制（95℃左右)。蒸箱蒸汽外购于封丘县博源制粉有限公司（蒸汽购买协议见附件）。 4、冷却：蒸制后的水晶粉带在生产线进入冷库中进行冷却，冷却温度0-5℃左右，冷库使用的制冷剂为R22，属于氢氯氟烃（HCFC）类。 5、分切：冷却后的水晶粉带经过生产线切丝机进行切丝，即为水晶粉丝，经流水生产线进入装碗生产线。切丝过程会产生设备噪声和边角料。 6、装碗：水晶粉丝经人工称量后放入生产线碗形槽内，经设备压制后形成粉饼形状，粉丝装碗后进入烘干工段。 7、烘干：粉丝装碗后进入碗装生产线配套干燥箱进行干燥，干燥热源由封丘县博源制粉有限公司蒸汽提供，烘干过程中粉丝会损失约60%的水分，烘干后形成水晶粉饼。 8、包装：经过烘干后的产品加入外购料包后经过包装机进行包装覆膜后即为成品，经抽取样品检验合格后即可进一步包装，入库待售。

主要污染工序 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表19 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染因子; 治理措施. 废气; 投料; 粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP、TN; 生活污水经化粪池处理后与生产废水经污水管网排入封丘县产业集聚区污水处理厂进一步处理. 生产废水; COD、SS、氨氮、TP、TN. 固废; 原料包装; 废弃原料包装袋; 收集后定期出售. 分切; 边角料. 袋式除尘器; 粉尘. 沉淀池; 沉渣; 定期清运至垃圾填埋场. 噪声; 搅拌、分切; 设备噪声; 厂房隔声、基础减震.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料 | 粉尘 | 有组织 | 950mg/m3，1.425kg/h，0.9t/a | 9.53mg/m3，0.0143kg/h，0.0086t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.045t/a | 0.045t/a |
| 水 污 染 物 | 混合废水（0.44 t/d） | COD |  | 350mg/L、0.0378t/a | 50mg/L、0.0066t/a |
|  |  | SS |  | 250mg/L、0.027t/a | 10mg/L、0.0013t/a |
|  |  | NH3-N |  | 25mg/L、0.0027t/a | 5mg/L、0.0007t/a |
|  |  | TP |  | 3mg/L、0.0003t/a | 0.5mg/L、0.0001t/a |
|  |  | TN |  | 30mg/L、0.0032t/a | 15mg/L、0.002t/a |
| 固 体 废 弃 物 | 原料包装 | 废弃原料包装袋 |  | 0.5t/a | 0 |
|  | 分切 | 边角料 |  | 3t/a | 0 |
|  | 沉淀 | 沉淀池沉渣 |  | 0.3t/a | 0 |
|  | 袋式除尘器 | 粉尘 |  | 0.85t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为水晶粉丝生产线、粉饼装碗生产线、包装机等生产设备噪声，噪声源强65~75dB（A）。经减振措施、厂房密闭隔音及距离衰减后，预计厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目建设施工期对周围环境的影响主要为施工扬尘、施工废水、施工噪声及固体废物等。为减少其对周围环境的不良影响，现将可能影响及防治措施阐述如下： 1、施工扬尘 根据《新乡市人民政府办公室关于进一步加强大气污染防治工作持续改善大气环境质量的通知》新政办明电【2015】422号文，建设单位应积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个100%，即施工现场100%围挡，工地沙土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净；车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。 根据《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》豫环攻坚办【2017】191号文、《新乡市人民政府关于印发新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）的通知》（新政[2018]11号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号），本项目应严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭），严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土，禁止现场配置砂浆“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆），严格执行开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理，扬尘防治预算等制度。 总之，只要加强管理，切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，不会对区域大气环境产生明显的影响。 2、施工废水 施工期废水主要是建筑施工废水和施工人员生活污水。 建筑施工废水包括砖块喷淋、混凝土喷洒、车辆冲洗等废水，其成份相对比较简单，主要污染物为SS，经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘，禁止排入地表水体。施工人员生活污水，产生量较小，主要污染因子为COD、氨氮等，生活污水经化粪池处理后排入封丘县产业集聚区污水处理厂。通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的，对周围环境影响较小。 3、施工噪声 施工期间噪声主要来自运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机、搅拌机等机械设备产生噪声，建设单位应在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。 （3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 4、固体废弃物 建设施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，这些建筑垃圾能回收利用的尽可能二次利用，不能利用的应该及时清运到规定地方堆放好，严禁建筑垃圾随意丢弃；施工人员产生的生活垃圾严禁随意抛弃，袋装收集后交由环卫部门清运。 5、施工期管理 本项目在施工过程中，必须严格按照新乡市住建委《关于进一步加强建筑安全文明施工精细化管理的通知》（新建[2011]292号）、《关于进一步加强建筑施工现场出入车辆管理的通知》（新建[2011]71号）等文件的相关要求进行施工。在环境保护方面主要有：施工现场主要出入口内侧必须设置车辆自动冲洗设施；施工主要道路必须进行硬化处理；运输散体、流体材料、清运余土和建筑垃圾要封闭严密；设置良好的排水系统，合理设置沉淀池，严禁污水未经处理直接排入城市管网和河流；施工现场需设置水冲式厕所，严禁使用旱厕，场所周围要打扫及时，地面无积水、污垢，厕所无异味。 以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放。若严格控制作业时间或加强施工管理，可以避免或减缓其对周围环境所产生的不利影响。建设项目完成后，上述环境影响将随之消失。

建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料 | 粉尘 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 达标 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 车间密闭 | 达标 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池处理后经管网排入封丘县污水处理 | 达标 |
| 固 体 废 弃 物 | 废原料包装袋 | 原料使用 | 收集后一般固废暂存间暂存后定期外售 | 可行 |
|  | 边角料 | 分切 |  |  |
|  | 粉尘 | 袋式除尘器 |  |  |
|  | 沉渣 | 沉淀池 | 定期送至垃圾填埋厂 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为水晶粉丝生产线、碗装粉丝生产线、包装机等生产设备，噪声源强65~75dB（A）。经减振措施、厂房密闭隔音及距离衰减后，预计厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 厂址周围种植绿化林带，可以起到降噪的作用，还可以增加绿化空间。在按设计正常运行的情况下，预计本项目对厂址所在区域生态环境不会产生大的影响。 |  |  |  |  |

建议与结论

一、结论： 1、项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正），该项目生产设备、原料、成品均不在“限制类”和“淘汰类”之列，属于“允许类”，项目符合国家产业政策。本项目已由封丘县发展和改革委员会备案，项目代码：2019-410727-14-03-038387，项目建设符合国家相关产业政策。 2、项目选址符合规划 本项目位于新乡市封丘县王村乡王王村村北（封丘县产业集聚区内），占地面积3300m2。根据封丘县产业集聚区空间规划（2013-2020）用地规划图显示，本项目所占用地土地性质为二类工业用地，符合集聚区土地利用规划。根据封丘县产业集聚区空间规划（2013-2020）产业布局规划图，本项目位于综合加工园区内，符合产业集聚区产业布局；项目选址最近的饮用水源地为封丘县第二水厂厂区地下水井群，项目距离距离封丘县第二水厂厂区地下水井群二级保护区边界约为1330m，不在保护范围内；项目建成后，经治理后的各种污染物均能达标排放或综合利用，根据废气、噪声预测结果，本项目不会对环境造成大的不利影响。 3、该项目营运过程中各项污染物经治理后能够达标排放，不会对周围环境产生大的影响 （一）废水 本项目生产废水主要为清洗废水，包括设备清洗水、地面清洗水。废水产生量较少，经沉淀池沉淀后与经化粪池处理的生活污水混合后排入封丘县产业集聚区污水处理厂，废水排放能够满足封丘县产业集聚区污水处理厂进水水质标准的要求（COD350mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L），封丘县产业集聚区污水处理厂处理达标后排入天然文岩渠。 （二）废气 （1）有组织废气 本项目投料产生的粉尘经集气罩收集后经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，粉尘排放量为0.0086t/a，排放速率0.0143kg/h，排放浓度为9.53mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3（15m高排气筒）的要求。 （2）无组织废气 本项目颗粒物无组织排放在各个厂界的浓度贡献值均不超标，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求。 （3）自动监控要求 根据《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚〔2019〕74号）的要求，本项目废气为颗粒物，评价提出企业根据当地环保部门要求安装视频监控和用电监控。 （三）噪声 本项目噪声主要为水晶粉丝生产线、包装机等生产设备，噪声源强在65~75dB(A)之间。经减振措施、厂房密闭隔音及距离衰减后，预计厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 （四）固废 本项目产生的固废主要为原料包装产生的废原料包装袋、分切工段产生的边角料、袋式除尘器收集的粉尘以及沉淀池沉渣。废原料包装袋、边角料、除尘器收尘处理措施为集中收集后一般固废暂存间暂存，定期外售，沉淀池沉渣定期清运至垃圾填埋场，不会对环境造成影响。 4、总量控制 本项目总量控制目标： 本项目废水污染物出厂排放总量：COD0.0325t/a，NH3-N0.0028t/a，TP0.0003t/a，TN0.0035t/a。 经封丘县产业集聚区污水处理厂处理后废水污染物总量指标：COD 0.0066t/a，NH3-N 0.0007t/a，TP 0.0001t/a，TN0.002t/a。 本项目新增颗粒物污染物排放总量：颗粒物0.0536t/a，评价提出项目新增颗粒物进行区域替代。 5、环保投资 本项目环保投资总计8万元，其中2万元用于噪声治理，3万元用于废气治理，1万元用于固废治理，2万元用于废水治理，环保投资占项目总投资的4%。 二、建议 1、建设单位应严格执行环保“三同时”制度，严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放； 2、本次环评提出的污染治理措施，建设单位应严格执行，确保污染物达标排放； 3、加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 三、总结论 封丘县黍禾食品有限公司年产2000吨水晶粉饼项目符合国家相关产业政策要求，选址符合当地规划。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 新乡市蓝天环境技术有限公司 2019年8月11日